Содержание

| Введение………………………………………………………………….. 1. Исходные данные……………………………………………………… - Построение эпюры грузопотоков……………………………………. 3. Расчет показателей работы подвижного состава на маятниковых маршрутах……………………………………………………………….... 4. Производственная программа по эксплуатации…………………….. 5. График совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных постов для пункта А1……………………………………. Заключение……………………………………………………………….. | 3 4 5 7 13 14 17 |
| --- | --- |

Введение

В условиях развивающейся экономики огромную ценность приобретают деньги и время. Рациональное использование этих ресурсов стоит на первом месте для руководителей всех предприятий. Пример решения такой задачи для АТП рассмотрен в данной курсовой работе.

Работа автотранспортных предприятий, специализирующихся на грузоперевозках, во многом определяет эффективность функционирования производственных предприятий, сотрудничающих с АТП.

Эффективность работы самого АТП зависит от особенностей системы грузоперевозок, от частоты корректировок этой системы.

В настоящее время многие предприятия работают по отлаженной схеме грузопотоков, не задумываясь о ее эффективности и целесообразности. Однако, предложение на рынке грузоперевозок настолько выросло в последние годы, что разработать эффективную схему перевозок и решить, с какими контрагентами в этой сфере сотрудничать, становится не так трудно.

Сами АТП особенно заинтересованы в повышении эффективности своей работы и снижении стоимости услуг в условиях жестокой конкуренции.

В связи с этим данная курсовая работа приобретает особую актуальность. Повышение эффективности работы транспортного предприятия требует не только четкой организации самих грузоперевозок, но и своевременной погрузки-разгрузки в пунктах маршрута. Организация работы погрузочно-разгрузочных пунктов, грамотно соотнесенная с работой автомобилей, становится неотъемлемой частью эффективного функционирования АТП.

1. Исходные данные

Среднесуточный объем перевозки грузов по заявкам грузоотправителей и грузополучателей

Таблица 1

| Грузоотправители | Грузополучатели | Род груза | Способ перевозки | γк | Кол-во тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтебаза А1 | Автозавод.р-н Б1 | бензин | бестарный | 0,74 | 150 |
| Нефтебаза А1 | Нижегород.р-н Б2 | бензин | бестарный | 0,74 | 100 |
| Нефтебаза А1 | Приокский р-н Б3 | бензин | бестарный | 0,74 | 80 |

Расстояние между грузопунктами, км               Таблица 2

|  | А1 | АТП |
| --- | --- | --- |
| Б1 | 14 | 14 |
| Б2 | 26 | 28 |
| Б3 | 20 | 22 |
| АТП | 5 |  |

Рисунок 1 – Схема перевозок

Показатели работы автомобилей                  Таблица 3

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 1. Плановое время в наряде, ч. | 9 |
| 2. Суточный коэффициент выпуска | 0,8 |
| 3. Режим работы АТП | 6-дневная рабочая неделя |

Для осуществления грузоперевозок выберем бензовоз АТЗ-567802 с объемом цистерны 17 куб.м. Марка шасси (двигателя) МАЗ-630305-250.

Для автомобилей-цистерн норма времени простоя при погрузке или разгрузке (налив или слив) составляет 4 мин. на 1 тонну.

На городских дорогах следует принимать техническую скорость 23-27 км/ч. Значение технической скорости для расчетов примем 25 км/ч.

- Построение эпюры грузопотоков

Построение эпюры грузопотоков заключается в графическом отображении объема грузооборота на том или ином маршруте, соотнесенного с длиной маршрута.

Рисунок 1 – Эпюра грузопотоков

На рисунке 1 видно, что общий объем грузооборота за сутки составляет 330 т. по всем трем маятниковым маршрутам.

Схема маршрута А1Б1

А1

lн1

АТП                  lх        lег

lн2

Б1

Схема маршрута А1Б2

А1

lн1

lег

АТП                   lх

lн2

Б2

Схема маршрута А1Б3

А1

lн1

АТП                      lег

lн2      lх

Б3

Рисунок 2 – Схемы маятниковых маршрутов

3. Расчет показателей работы подвижного состава на маятниковых маршрутах

Определим фактическую грузоподъемность автомобиля (вместимость цистерны):

qфакт = qн*γ,                                                                                                  (1)

где qн – номинальный объем цистерны,

γ – коэффициент использования грузоподъемности, соответствует плотности перевозимого груза.

qфакт = 17*0,74=12,58 т.

Расчет данного показателя позволяет определить количество данного вида груза (в нашем случае – бензина), которое вмещает автомобиль (цистерна).

Время ездки:

tе=liVтi+tпр                                               (2)

где li – длина i-го участка маршрута;

Vтi – техническая скорость на i-ом участке маршрута;

tпрi – время простоя под погрузкой и разгрузкой автомобиля.

А1Б1: tе=14∗225+(4∗12,58∗260)=2,8ч.

А1Б2: tе=26*2/25+(4*12,58/60)=3,76 ч.

А1Б3: tе=20*2/25+(4*12,58/60)=3,28 ч.

Время ездки – это время, затрачиваемое автомобилем за оборот. Этот показатель включает время ездки автомобиля с грузом до пункта назначения, время холостого пробега (без груза), а также время простоя автомобиля при погрузке и разгрузке.

Время на нулевой пробег:

tн=lн1Vт1+lн2Vт2                                                    (3)

где lн1 – первый нулевой пробег, расстояние от АТП до пункта первой погрузки;

lн2 – расстояние от пункта последней разгрузки до АТП;

Vт1 – техническая скорость на участке lн1;

Vт2 – техническая скорость на участке lн2.

А1Б1: tн=5/25+14/25=0,76 ч.

А1Б2: tн=5/25+28/25=1,22 ч.

А1Б3: tн=5/25+22/25=1,08 ч.

Время работы подвижного состава на маршруте:

Тм = Тн−lн1+lн2Vт                                           (4)

где Тн – время в наряде, ч.

Данный показатель определяется с целью дальнейшего расчета возможного количества оборотов автомобиля на маршруте.

А1Б1: Тм=9 – 0,76=8,24 ч.

А1Б2: Тм=9 – 1,22=7,78 ч.

А1Б3: Тм=9 – 1,08=7,92 ч.

Количество оборотов:

Zоб =Тмte                                                                                   (5)

А1Б1: Zоб =8,24/2,8=2,94≈3

А1Б2: Zоб =7,78/3,76=2,07≈2

А1Б3: Zоб =7,92/3,28=2,41≈2

Итак, на маршруте А1Б1 автомобиль совершает 3 оборота, а на маршрутах А1Б2 и А1Б3 – по 2 оборота.

Суточная производительность в тоннах:

Qс.а = qн * γс * Zоб ,                                      (6)

где qн – номинальная грузоподъёмность грузового транспортного средства, т;

γс – коэффициент использования грузоподъёмности;

Zоб – количество оборотов.

А1Б1: Qс.а =17*0,74*3=37,74 т

А1Б2: Qс.а =17*0,74*2=25,16 т

А1Б3: Qс.а =17*0,74*2=25,16 т

Данный показатель определяет количество тонн груза, перевозимого одним автомобилем за время в наряде.

Суточная производительность в тонно-километрах:

Рс. а = qн * γс * lег * Zоб                                                    (7)

где lег – длина ездки с грузом.

А1Б1: Рс. а =17*0,74*3*14=528,36 ткм

А1Б2: Рс. а =17*0,74*2*26=654,16 ткм

А1Б3: Рс. а =17*0,74*2*20=503,2 ткм

Производительность в тонно-километрах – это грузооборот, совершаемый автомобилем за возможное количество оборотов на каждом маршруте.

Пробег с грузом:

Lг = lег * Zоб                                                                  (8)

А1Б1: Lг =14*3=42 км

А1Б2: Lг =26*2=52 км

А1Б3: Lг =20*2=40 км

Таким образом, один автомобиль на маршруте А1Б1 совершает пробег с грузом длиной 42 км; на маршруте А1Б2 – 52 км; на маршруте А1Б3 – 40 км за время в наряде.

При этом общий пробег автомобиля включает пробег без груза, а также ездки из АТП в пункт погрузки в начале рабочего дня и из последнего пункта разгрузки в АТП.

Общий (суточный) пробег:

Lоб = 2 * lег * Zе + lн1 + lн2 – lхп ,                      (9)

где lхп – последний холостой пробег (от последнего пункта разгрузки до первого пункта погрузки), км.

А1Б1: Lоб =2*14*3+5+14 – 14 =89 км

А1Б2: Lоб =2*26*2+5+28 – 26 =111 км

А1Б3: Lоб =2*20*2+5+22 – 20 =87 км

Коэффициент использования пробега за сутки:

β = LгLоб                                                 (10)

А1Б1: β =42/89=0,47

А1Б2: β =52/111=0,47

А1Б3: β =40/87=0,46

Фактическое время на маршруте:

Тмф=tе∗Zоб−lхпVт                                      (11)

А1Б1: Тмф=2,8*3 – 14/25=7,84 ч.

А1Б2: Тмф =3,76*2 – 26/25=6,48 ч.

А1Б3: Тмф =3,28*2 – 20/25=5,76 ч.

Фактическое время в наряде:

Тнф=Тмф+lн1+lн2Vт                                     (12)

А1Б1: Тнф=7,84+0,76=8,6 ч.

А1Б2: Тнф =6,48+1,22=7,7 ч.

А1Б3: Тнф =5,76+1,08=6,84 ч.

Фактическое время в наряде включает фактическое время на маршруте и время ездки автомобиля из АТП в пункт погрузки, из пункта последней разгрузки в АТП (время на нулевой пробег).

Эксплуатационная скорость за время в наряде:

Vэ=LобТнф                                                      (13)

А1Б1: Vэ=89/8,6= 10,35 км/ч

А1Б2: Vэ =111/7,7 = 14,42 км/ч

А1Б3: Vэ =87/6,84 = 12,72 км/ч

Потребное количество грузовых транспортных средств:

Аэ=ZeплZe                                                 (14)

где Zепл – плановое количество ездок.

или

Аэ=QсутплQc.а                                               (15)

где Qсутпл – плановое количество тонн;

Qс.а – суточная производительность в тоннах.

Для расчета количества автомобилей воспользуемся формулой (15):

А1Б1: Аэ=150/37,74=3,97 а/м

А1Б2: Аэ = 100/25,16= 3,97 а/м

А1Б3: Аэ = 80/25,16 = 3,18 а/м

Количество автомобиле-часов в наряде на маршруте за сутки:

Ачн=Аэ∗Тнф                                               (16)

А1Б1: Ачн = 3,97*8,6 = 34,14 ч.

А1Б2: Ачн= 3,97*7,7 = 30,57 ч.

А1Б3: Ачн = 3,18*6,84 = 21,75 ч.

Автомобиле-дни эксплуатации на маршруте за год:

АДэ = Аэ*Др	(17)

где  Др – количество дней эксплуатации автомобилей за год (в нашем случае составляет 295 дней в связи с 6-ти дневной рабочей неделей).

А1Б1: АДэ  = 3,97*295  = 1171,15 ч.

А1Б2: АДэ = 3,97*295  = 1171,15 ч.

А1Б3: АДэ  = 3,18*295 = 938,1 ч.

Общий пробег автомобилей по маршрутам за год:

Lобщ = Lоб*АДэ                                             (18)

А1Б1: Lобщ  = 89* 1171,15 =102854,7 км.

А1Б2: Lобщ = 111* 1171,15 =104232,35 км.

А1Б3: Lобщ = 87* 938,1 =81614,7 км.

Груженый пробег автомобилей по маршрутам за год:

Lгобщ = Lг*АДэ                                                                    (19)

А1Б1: Lгобщ  = 42* 1171,15 =49188,3 км.

А1Б2: Lгобщ  = 52* 1171,15 =60899,8 км.

А1Б3: Lгобщ  = 40* 938,1=37524 км.

Годовой объем перевозок:

Qгод = Qс.а*АДэ                                           (20)

А1Б1: Qгод  = 37,74* 1171,15 =44199,2 т.

А1Б2: Qгод = 25,16* 1171,15 =29466,13 т.

А1Б3: Qгод  = 25,16* 938,1 =24540,70 т.

Грузооборот:

Ргод= Рс. а*АДэ                                         (21)

А1Б1: Ргод  = 528,36* 1171,15 =618788,81 ткм.

А1Б2: Ргод = 654,16* 1171,15 =766119,48 ткм.

А1Б3: Ргод  = 503,2* 938,1 =472051,92 ткм.

4. Производственная программа по эксплуатации

Эксплуатационное число автомобилей по всем трем маршрутам:

Аэобщ = 3,97+3,97+3,18 = 11,12 а/м

Списочное число автомобилей по маршрутам:

Асп=Аэобщα                                               (22)

где α – суточный коэффициент выпуска автомобилей.

Асп = 11,12/0,8=13,9 а/м

Таким образом, общее эксплуатационное число автомобилей составляет 11,12 а/м, а списочное – 13,9 а/м.

Автомобиле-дни в хозяйстве:

АДэхоз = Асп*Дк                                                               (23)

где Дк – количество календарных дней периода.

АДэхоз = 13,9*365 = 5073,5 а/м

Автомобиле-дни в эксплуатации:

АДэ = Аэ*Дэ                                          (24)

АДэ = 11,12*295 = 3280,4 а/м.

5. График совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных постов для пункта А1

При разработке графика примем, что в пункте А1 работают три погрузочно-разгрузочных поста, а в пунктах Б1, Б2, Б3 – по одному погрузочно-разгрузочному посту. В связи с этим разработаем графики ездок и погрузки-разгрузки для каждого маршрута.

График для маршрута А1Б1                           Таблица 1

| Операция Автомобиль | Выезд из АТП | Погру-зка | Ездка с грузом | Разгрузка | Ездка без груза | Обеденный перерыв | Ездка в АТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль №1 | 6-00 | 6-12 | 7-02 | 7-36 | 8-26 | с 11-48 до 12-48 |  |
|  |  | 9-00 | 9-50 | 10-24 | 11-14 |  |  |
|  |  | 12-48 | 13-38 | 14-12 |  |  | с 15-02 до 15-36 |
| Автомобиль №2 | 6-50 | 7-02 | 7-52 | 8-26 | 9-16 | с 12-38 до 13-38 |  |
|  |  | 9-50 | 10-40 | 11-14 | 12-04 |  |  |
|  |  | 13-38 | 14-28 | 15-02 |  |  | с 15-52 до 16-26 |
| Автомобиль №3 | 7-40 | 7-52 | 8-42 | 9-16 | 10-06 | с 13-28 до 14-28 |  |
|  |  | 10-40 | 11-30 | 12-04 | 12-54 |  |  |
|  |  | 14-28 | 15-18 | 15-52 |  |  | с 16-42 до 17-16 |
| Автомобиль №4 | 8-30 | 8-42 | 9-32 | 10-06 | 10-56 | с 14-18 до 15-18 |  |
|  |  | 11-30 | 12-20 | 12-54 | 13-44 |  |  |
|  |  | 15-18 | 16-08 | 16-42 |  |  | с 17-32 до 18-06 |

График для маршрута А1Б2                           Таблица 2

| Операция Автомобиль | Выезд из АТП | Погру-зка | Ездка с грузом | Разгрузка | Ездка без груза | Обеденный перерыв | Ездка в АТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль №1 | 6-00 | 6-12 | 7-02 | 8-04 | 8-54 | с 9-56 до 10-56 |  |
|  |  | 10-56 | 11-46 | 12-48 |  |  | с 13-38 до 14-45 |
| Автомобиль №2 | 6-50 | 7-02 | 7-52 | 8-54 | 9-44 | с 10-46 до 11-46 |  |
|  |  | 11-46 | 12-36 | 13-38 |  |  | с 14-28 до 15-35 |
| Автомобиль №3 | 7-40 | 7-52 | 8-42 | 9-44 | 10-34 | с 11-36 до 12-36 |  |
|  |  | 12-36 | 13-26 | 14-28 |  |  | с 15-18 до 16-25 |
| Автомобиль №4 | 8-30 | 8-42 | 9-32 | 10-34 | 11-24 | с 12-26 до 13-26 |  |
|  |  | 13-26 | 14-16 | 15-18 |  |  | с 16-08 до 17-15 |

График для маршрута А1Б3                           Таблица 3

| Операция Автомобиль | Выезд из АТП | Погру-зка | Ездка с грузом | Разгрузка | Ездка без груза | Обеденный перерыв | Ездка в АТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль №1 | 6-00 | 6-12 | 7-02 | 7-50 | 8-40 | с 9-28 до 10-28 |  |
|  |  | 10-28 | 11-18 | 12-06 |  |  | с 12-56 до 13-49 |
| Автомобиль №2 | 6-50 | 7-02 | 7-52 | 8-40 | 9-30 | с 10-18 до 11-18 |  |
|  |  | 11-18 | 12-08 | 12-56 |  |  | с 13-46 до 14-39 |
| Автомобиль №3 | 7-40 | 7-52 | 8-42 | 9-30 | 10-20 | с 11-08 до 12-08 |  |
|  |  | 12-08 | 12-58 | 13-46 |  |  | с 14-36 до 15-29 |
| Автомобиль №4 | 8-30 | 8-42 | 9-32 | 10-20 | 11-10 | с 11-58 до 12-58 |  |
|  |  | 12-58 | 13-48 | 14-36 |  |  | с 15-26 до 16-19 |

Совместный график работы погрузочно-разгрузочных постов                                Таблица 4

| Пункт А1 |  |  | Пункт Б1 | Пункт Б2 | Пункт Б3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузочный пост№1 | Погрузочный пост№2 | Погрузочный пост№3 | Разгрузочный пост | Разгрузочный пост | Разгрузочный пост |
| 6-12, 9-00, 12-48 | 6-12, 11-56 | 6-12, 10-28 | 7-36, 10-24, 14-12 | 8-04, 12-48 | 7-50, 12-06 |
| 7-02, 9-50, 13-38 | 7-02, 11-46 | 7-02, 11-18 | 8-26, 11-14, 15-02 | 8-54, 13-38 | 8-40, 12-56 |
| 7-52, 10-40, 14-28 | 7-52, 12-36 | 7-52, 12-08 | 9-16, 12-04, 15-52 | 9-44, 14-28 | 9-30, 13-46 |
| 8-42, 11-30, 15-18 | 8-42, 13-26 | 8-42, 12-58 | 10-06, 12-54, 16-42 | 10-34, 15-18 | 10-20, 14-36 |

Выводы. При сопоставлении таблиц 1,2,3 был разработан график работы погрузочно-разгрузочных пунктов (таблица 4). Этот график позволяет сократить до минимума простои постов. Погрузочные посты благодаря разработанному графику работают непрерывно. В то же время они обеспечивают бесперебойную загрузку всех машин на маршруте. Ни один бензовоз не будет простаивать в ожидании погрузки. Аналогично построена работа разгрузочных постов.

Заключение

В данной курсовой работе приведены расчеты основных показателей работы АТП, а также расчет производственной программы предприятия. Формализованное, упорядоченное и обоснованное управление грузопотоками является основной задачей руководства любого АТП. К сожалению, на практике реализация принятых решений или корректировок в области грузоперевозок зачастую отсутствует как таковая. Под влиянием множества факторов следование разработанным графикам грузоперевозок становится неосуществимым.

Графики совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных постов, разработанные в данной курсовой работе, отличаются простотой реализации. Время автомобиля в наряде, рассчитанное в ходе выполнения работы, используется максимально эффективно.

Для выполнения суточного плана грузоперевозок на каждом маршруте требуется по 4 автомобиля. При этом годовой объем перевозок составит около 100 тыс.тонн бензина на всех трех маршрутах.

Общий пробег автомобилей на всех маршрутах составит около 290 тыс.км за год. Груженый пробег автомобилей за год составит около 150 тыс.км по всем маршрутам.