| Тема 1. Проектно-сметное дело в нефтяной и газовой промышленности - Этапы проектирования нефтяных и газовых месторождений. Проектирование – один из этапов капитального, строительства, обеспечивающего расширение производства (создание ОС). Важность проектирования обусловлено значительными требуемыми ресурсами(инвестициями), а также длительными сроками реализации проекта. Минимальный срок проектирования- 20 лет, а чаще всего – на весь срок разработки месторождения. Коэффициент извлечения нефти при этом = 30-35%. Стадии проектирования строительства промышленных объектов: - Техническое задание проектировщика – выдается на основе технико-экономического обоснования (оно не является частью проекта и предусматривает обоснования целесообразности проекта). Содержит основные сведения о будущем проекте (место нахождения, предполагаемые площади, мощность(объем продукции) предприятия, технико-экономические показатели) - Технический проект – документ, в котором осществлены расчеты по основным аспектам объекта: технический расчет, строительно-монтажная часть, проект организации строительных работ, технико-экономическая часть. К техническому проекту дается полный сметный расчет, определяющий размер требуемых инвестиций. - Рабочие инвестиции – это детально разработанные планы и разрезы зданий, сооружений, планировка, размещение оборудования. Если проектируются типовые объекты, то применяются 2 стадии: техническое задание и рабочие чертежи. Проект-е разработки нефтяных и газовых месторождений имеет свою специфику: проектирование ведется индивидуально для каждого месторождения по полному перечню работ. Проектирование проводится 5 этапов: 1.Геологическое изучение месторождения(выявление особенностей и основных характеристик месторождений). 2.Гидрологические расчеты основных геологических процессов при различных системах разработки. 3.Техникоэкономическое обоснование различных вариантов разработки. 4.Выбор рационального варианта разработки 5.Составление уточненного проекта разработки месторождения. Весь процесс проектирования с учетом самого длительного первого этапа длится около 2-лет. В практике ввод месторождения в разработку начинается не по окончании проектирования, а по результатам притоков нефти и газа первых 3-5 разведочных скважин. 2.Состав проектной документации. Проектные работы отражаются в соответствующих проектных документах, состав которых предусмотрен специальным отраслевым положением. Технологическую проектную документацию составляют специализированные проектные организации, имеющие лицензии на право проектирования. После составления документации, она рассматривается и согласовывается с Центральной Комиссией по разработке МинТопЭнерго РФ. Заказчик выдает проектировщику техническое задание на составление проектной документации, где указывает сведения, необходимые для проектирования (год ввода месторождения в разработку, возможные объемы бурения по годам, источники сырьевых и технических ресурсов). Технологическиее проектные документы: 1.Проект пробной эксплуатации. Составляется для месторождений, разведка кот. не закончена или при отсутствии достаточного объема исходныхх данных для составления тех. схемы проекта пробной эксплуатации. Составляется по данным геологической разведки и результатам исследования притоков первых разведочных скважин. Цель-уточнение и пополнение информации о месторождении. Содержит программу работ исследования по обоснованию дополнительной информации. Составляется на срок 5-7 лет. 2. Технологическая схема ОПР Может составляться как для объектов в целом, так и для отдельных участков, находящихся на любой стадии промышленной разработки, а также для вновь вводимых месторождений. Цель- осуществление промышленных испытаний, новых для данного месторождения технологий разработки. Составляется на срок не менее 20 лет 3. Технологическая схема разработки. Является проектным документом, определяющим предварительную систему промышленной разработки месторождения на период его разбуривания основным эксплуатационным фондом скважин. Составляется по данным разведки и пробной эксплуатации и учитывает весь набор полученных данных, в т.ч. и в результате лабораторных исследований. Составляется на весь срок разработки. - Проект разработки. Основной документ, по кот. составляется комплекс технолог. и тех. мероприятий по извлечению нефти и газа, а также контролю за процессом разработки. Проект составляется после завершения процессов бурения 70% и более основного фонда скважин. Составляется на основе тех. схемы с учетом уточненных параметров по месторождению. Составляется на весь срок разработки. - Уточненные проекты разработки (доразработки) Составляется на поздней стадии разработки, после извлечения основных извлекаемых запасов (80%). Предусматриваются мероприятия по интенсификации процесса разработки, применения вторичных методов разработки, совершенствования системы поддержания пластового давления и уплотнения сетки скважин. 6.Анализ разработки. Производится по разрабатываемым месторождениям в целях определения эффективности применяемой технологии разработки. Анализ решает 2 основные задачи: 1)сравнить фактические результаты с проектными с целью выявления причин отклонения и их устранения 2)выявить недостатки применяемой технологии и принятых проектных решений с целью их устранения. Составляется ежегодно с участием недропользователя. 7.Авторский надзор. Составляется с целью контроля за реализацией проектных решений. В нем рассматривается: 1)степень реализации проектных решений. 2)Степень выполнения запроектированных показателей. Проводится ежегодно. 3. Общие требования по составлению проектных документов (ПД) на разработку месторождений Все ПД составляются согласно «Регламента составления проектно- технологических документов на разработку нефтяных и газовых месторождений». Основные требования: - Проектирование должно быть направлено на возможно более полное извлечение запасов при соблюдении охраны недр и окружающей среды. - При проектировании должны быть использованы возможности применения достижений науки и техники и передовых технологий. - В проектных вариантах должен выделяться базовый вариант разработки, кот. является предложенный и реализуемый вариант предыдущих ПД. - ПД разрабатываются в рамках широкого временного горизонта, как правило им является весь срок разработки - Принципиальные проектные решения должны быть согласованы с заказчиком проекта. - Проектировщики должны руководствоваться нормативными документами. - Все ПД в обязательном порядке предусматривают экономическое обоснование и мероприятия по охране окружающей среды - Материалы ПД должны содержать данные, позволяющие производить экспертизу проектных решений без личного участия авторов. Проектные материалы включают: - Реферат. - Основную часть: Текстовые приложения (Том 1). - Табличные приложения (Том 2). - Графические приложения. В реферате дается: -краткое описание результатов геол. исследования (строе-е, глуб. залежи) -этапы проектирования -характеристика текущего состояния разработки - основные параметры рассматриваемых вариантов разработки. В 1 томе отражается текстовая часть всех разделов, в кот. раскрывается суть рассматриваемых вопросов и даются обоснования принимаемых решений. (геоло. технол.часть, тех-эк. часть) 2 том содержит исходные данные и результаты расчетов. Объем каждого тома не должен превышать 250 стр. | Граф. приложения должны отражать особенности геол. строения месторождения, текущее состояние разработки, схемы разбуривания. карты размещения скважин и другие материалы В конце документа делается заключение, в кот. указываются выводы и рекомендации. Тема 3. Прогнозирование показателей разработки нефтяных и газовых месторождений. - Оценка запасов нефти и газа Для составления проектных документов в качестве исходных данных принимаются запасы, утвержденныые гос.комиссией по запасам. Основная исходная задача заключается в оценки величины извлекаемых запасов, причем оценивается не точная конкретная величина, а вероятная область возможных значений. На 1ЭТАПЕ геологи выделяют перспективные площади и сейсмическими методами устанавливают структуры, кот. могут содеажать углеводороды. На 2 ЭТАПЕ промысловые геологи определяют возможный диапазон запасов, кот. могут быть извлечены. На 3 ЭТАПЕ осуществляется бурение поисковых скважин по результам чего должно быть доказано наличие н. и г. и более точно оценить величину запасов. Прежде всего оценивается величина геологических (балансовых) запасов, при этом область их изменения определяется комбинацией следующих основных показателей: 1.объем осадочных пород – это объем пластов выше водонефтяного контакта, кот. может содержать углеводороды. 2.пористость-это доля объема пород относящаяся к межзерновому пространству, содержащая УВ и воду. 3.поровая водонасыщенность- это доля межзернового пространства, занятая водой. 4.эфективная мощность- это мощность (высота) пластов в разрезе, кот могут содержать УВ. Эти параметры оцениваются следующими МЕТОДАМИ: 1)по данным сейсмических исследований 2)по данным промысловой геофизики исследований керна 3)методы аналогии и обобщений 4)субъективное мнение геологов Геологи по каждому из названных параметров выявляют уровень вероятности и по результатам производится усредненная оценка вероятностных значений. Эти оценки применяются для определения геологических запасов Зг=V*ф(1-Sв)*Нэ*1/Fv V-объем осадочных пород ф-пористость Sв- поровая водонасыщенность Нэ-эффективная мощность Fv-коэфициент приведения нефти к поверхностным условиям. Объем еденицы нефти в пластовых условиях и атмосферных условиях: Fv=Vпл/Vатм По этим данным определяется величина извлекаемых запасов с учетом коэфициента извлечения нефти(газа). В зависимости от уровня месторождения коэффициент извлечения нефти варьируется от 17% до 45%. Запасы извлекаемые: Зи=Зг*Ки Зг- геологические запасы Ки- коэффициент извлечения 2. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ -это прогноз скорости с кот. извлекаемые запасы будут добываться в течение срока эксплуатации месторождений. Кол-во скважин и сроки эксплуатации месторождения обосновываются, прежде всего, с точки зрения экономических показателей. На практике чаще всего темп добычи устанавливается на уровне 10-15 % ежегодно от извлекаемых запасов. Этот установленный уровень считается максимально возможным. достигается на стадии стабильной добычи, начинающейся с момента окончания разбуривания до начала падения нефти. Уровень стабильной добычи может быть принят исходя из следующих ДОПУЩЕНИЙ: - Ежегодная добыча примерно 12% от извлекаемых запасов - В течение периода стабильной добычи извлекается около 50% от извлекаемых запасов. - В последний год эксплуатации уровень добычи составляет около 10% уровня стабильной добычи. Уровень стабильной добычи не достигается в 1-ом году разбуривания. Как правило, период установления стабильной добычи составляет 2 года и более (в зависимости от месторождения). Во многих случаях темп добычи после завершения периода стабильной добычи обратно пропорционален накопленной добыче. Это положения используется для прогнозирования динамики добычи. Р- гипотетический максимальный суточный объем добычи соответствует условному максимальному уровню добычи, при помощи кот. можно определить кол-во требуемых скважин (делением этой цифры на начальный дебит). Наряду с эксплуатационными скважинами предусматривается бурение нагнетательных скважин (33%) и резервных скважин (5%). Период стабильной добычи: Тс=(Зис /0,000365*Рс)+1 Рс- суточная добыча в рамках периода стабильной добычи Зис – извлекаемые запасы за период стабильной добычи. Для прогнозирования динамики добычи после окончания этапа стабильной добычи рассчитывается Коэффициент ПАДЕНИЯ ДобычИ- отношение уровня добычи в 1-ый год после окончания стабильной добычи к добыче предыдущего года. 3. Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки Выбор методики расчета технологических показателей обосновывается исходя из след. характеристик: - Степень изученности месторождения. - Геологическое строение пластов. - Тип коллекторов. - Режимы эксплуатации залежей. - Физико-химические состав насыщающих флюидов и др. Для повышения качества расчетов и достоверности прогнозирования широко используются компьютерные программы и математические модели, кот. позволяют выполнить гидродинамические рачеты, учитывающие большое кол-во меняющихся пластовых характеристик. На стадии подготовки и ввода месторождения в разработку прогноз динамики разработки по месторождениям с балансовыми запасами до 3 млн. т, а также по залежам простого геолог-го строения с балансовыми запасами до 30 млн. тонн проводятся следующая методика: - Использование коэффициентов вытеснения и охвата вытеснением и заводнением. - Использование статистических зависимостей с учетом заложенных в них ограничений. - Метод прямой аналогии. Применяется при наличии информации об аналогичном месторождении, находящихся на стадии разработки. Для месторождений с балансовыми запасами до 30 млн.тонн со сложным геологическим строением и для месторождений с балансовыми запасами более 30 млн.т. используются адресные геологические модели: - двухмерные, - трехмерные, -трехмерные детерминированные математические модели процессов извлечения нефти и газа кот. учитывают все основныеые геолого-физические и технологические факторы процесса разработки. Для крупных и уникальных месторождений создаются системы контроля и управления процессами разработки месторождения, направленные на построение постоянно действующих геолого-технологических моделей. Эти модели постоянно изменяются, пополняются новыми данными по результатам бурения скважин и гидродинамических исследований. Для оценки извлекаемых запасов нефти на завершающей стадии разработки, когда обводненность составляет 80% и более, применяются методы, основанные на использовании различных модификаций, имперических зависимостей. 4. Проектирование материально-технической базы разработки месторождения Создание материально-технической базы (МТБ) основывается на особенностях, применяемых технологических процессах и основныых требованиях к техническому уровню, обеспечивающему производственный процесс. В проектах предусматривается обоснование создания МТБ по следующим направлениям: 1.Объекты основного производственного назначения, т.е. непосредственно связанные с добычей и подготовкой нефти и газа: 1.1. Скважины: -нефтяные(газовые), -нагнетательные, -контрольные. 1.2.Оборудование скважин обосновывается посредством технического анализа. | 1.3.Объекты сбора и промысловой подготовки продукции скважин. 1.4.Система контроля и регулирования. 2.Объекты природоохранного назначения. 3.Объекты общезаводского хозяйства: 3.1.Механические мастерские и ремонтные базы. 3.2.Объекты водоснабжения и канализации 3.3.Объекты транспорта и связи. 3.4.Объекты энергетического хозяйства. 3.5.Прочие объекты. ТЕМА 4: ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ. - Обоснование прогнозного уровня цен на нефть и газ. Прогноз цен основывается на изучении основных факторов, оказывающих влияние на них: - Темпы добычи (предложение). зависят, в первую очередь, от величины разведанных запасов, которые неравномерны по регионам. В настоящее время разведанных запасов хватит ориентировочно на 40 – 50 лет по нефти, по газу – порядка 60 лет. Поэтому в ближайшие десятилетия предложение будет снижаться, что повлияет на увеличение цены. - Стратегия производителей. 75% разведанных запасов приходится на страны ОПЕК, поэтому политика (стратегия) этой организации влияет на предложение и зависит, в первую очередь, от спроса. - Спрос на нефть вырос за последние 25 лет на 50% (т.е. в 1,5 раза) и продолжает расти в среднем на 3% в год. В ближайшие годы не предвидится снижение спроса, что обусловит дальнейшее повышение цен на нефть. Цена на газ зависит от цены на нефть и имеет такую же тенденцию. - Конкуренция с другими видами топлива определяется использованием в качестве топлива, наряду с нефтью и газом, других теплоносителей (уголь и ядерная энергия). Данные альтернативные варианты, несмотря на более низкие цены, не получают широкого применения, т.к. оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. На ближайшую перспективу реальных заменителей нефти и газа не предвидится. Таким образом, прогнозирование цен в процессе составления проекта осуществляется не менее существующего уровня. Одновременно рассматриваются различные сценарии прогнозных значений цены. При проектировании используются следующие ценовые показатели (для внутреннего рынка): - Базисные цены – это цены, сложившиеся в экономике на определенный момент времени (момент проектирования). Применяются, как правило, для ППЭ (проект пробной эксплуатации) и ОПР (опытно-промышленная разработка). - Текущие (прогнозные) цены – определяются на весь период прогноза с учетом Кинфл. При этом производится корректировка на инфляцию эксплуатационных затрат. - Расчетные цены – применяются при определении интегральных показателей экономической эффективности и представляют собой цены, очищенные от влияния инфляции (с помощью дисконтирования). - Оценка капитальных вложений. Капитальные вложения как единовременные затраты характеризуют потребность средств на формирование материальной базы. В проекте разработки месторождений капитального вложения рассчитываются по годам ввода месторождения в разработку до конца разбуривания и обустройства, а также за пределами этого срока, если будет необходимость в расширении материально-технической базы. Расчет капитальных вложений производится в соответствии с их воспроизводственной структурой: новое строительство, расширение, реконструкция или техническое перевооружение. Методика расчета базируется на особенностях соответствующих направлений капитальных вложений: - Капвложения в бурение – определяются на основе стоимости 1м. проходки, средней глубины и количества скважин, вводимых из бурения. - Капвложения на нефтепромысловое обустройство – рассчитываются в соответствии с объемными технологическими показателями по каждому варианту разработки и удельными затратами в разрезе отдельных направлений: -капвложения на строительство основных объектов обустройства, -капвложения в заводнение, -капвложения в подготовку нефти, -капвложения в очистные сооружения, -капвложения для методов увеличения нефтеизвлечения (МУН). Итого капзатрат промысловое обустройство - Капвложения на инфраструктуру – рассчитываются в % к сумме затрат на нефтепромысловое обустройство. - Капвложения на природоохранные мероприятия – рассчитываются в % к ∑капвложений в бурение, на нефтепромысловое обустройство, на инфраструктуру. - Всего капвложения - Оценка эксплуатационных затрат. Эксплуатационные затраты по вариантам разработки м/б определены по видам расходов как по элементам затрат, так и по статьям калькуляции. В настоящее время применяется методика, основанная на статьях калькуляции. Затраты рассчитываются на базе удельных текущих затрат и объемных технологических показателей в разрезе следующих статей: - Затраты на обслуживание добывающих и нагнетательных скважин (определяются в зависимости от количества скважин соответствующего вида и включают з/пл основных и дополнительнительных производственных рабочих, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, а также цеховые и общепроизводственные расходы). - Расходы на сбор и транспорт нефти и газа. - Расходы на технологическую подготовку нефти. - Энергетические затраты на добычу. - Затраты на закачку воды. - Затраты на применение МУН. ∑(1-6) = итого текущих затрат (без налогов и амортизации) - Налоги, включаемые в себестоимость (ЕСН, плата за недра, земельный налог, НДПИ). ∑(1-7) = итого текущих затрат с налогами - Амортизационные отчисления – рассчитываются по линейному способу отдельно по скважинам и по прочим основным средствам. ∑(1-8) = всего эксплуатационных затрат - Проектное финансирование. Важнейшим фактором реализации проекта является его финансируемость, т.е. способность проекта привлечь необходимые ресурсы на приемлемых и конкурсных условиях и обеспечить их возврат с определенной нормой прибыли. Особенная значимость выявления источников финансирования присуща отраслям ТЭК в силу высокой капиталоемкости, длительных сроков реализации проектов и более широкой номенклатуры рисков. Основными источниками финансирования являются: - внутренние ресурсы Предприятия (рефинансируемая часть чистой прибыли, амортизационные отчисления) – направлены на дивиденды и стимулирование персонала; - внешние источники финансовых средств: - государственное финансирование проявляется в следующих видах: - прямое кредитование, предполагающее выделение государством ссуды непосредственно предприятию с условием возврата средств; - гранды и дотации – это субсидии на конкурсные проекты, выдаваемые безвозмездно – направлены на развитие НТП; - гарантии по кредитам – суть заключается в том, что предприятие получает кредит от коммерческой структуры, а государство выступает гарантом; - долевое участие государства в акционерном капитале Государственное финансирование для нефтяного сектора не применяется. - банковские кредиты - краткосрочные (до 1 года), в которых заинтересованы банки; - долгосрочные (более 1 года), которые не получили большого распространения из-за высоких кредитных ставок и сложности получения кредита - долевое финансирование – означает, что компания выходит на рынок с акциями (дополнительная эмиссия). В результате предприятие получает дополнительные средства. Данный вид финансирования имеет преимущества перед долговыми инструментами. Из всех форм финансирования проектов разработки в настоящее время для нефтяных и газовых компаний является преимущественным финансирование за счет собственных средств (≈90% всех инвестиций). Также используется долевое финансирование (≈6%) и кредиты коммерческих банков (≈5%). | ТЕМА 5: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. - Показатели экономической оценки эффективности реализации проектных решений. Экономическая оценка проектов разработки основывается на системе показателей, характерных для рыночной экономики и широко применяемых как в зарубежной, так и в отечественной практике. Экономическая оценка производится отдельно по каждому технологическому варианту. Все варианты экономически оцениваются по годам, по этапам (5летний с нарастающим итогом), в целом за проектный срок. Экономическая эффективность отражает соотношение затрат и результатов применительно к технологическим вариантам. Экономическим критерием является max (максимальный) экономический эффект (чистый доход) при возможно более полном извлечении из пласта нефти и газа (достижение заданного КИН) при соблюдении требований экологии, охраны недр и Окружающей среды. Система показателей учитывает, прежде всего, интересы непосредственных участников реализации проекта, а также интересы бюджетов различных уровней (обеспечение бюджетной эфф-ти). В процессе экономического обоснования производится оценка в разрезе нескольких экономических вариантов, которые различаются: - условиями сбыта добываемой продукции- внутренний и внешний рынок (30%).. Вся продукция не может быть направлена только на внешний рынок - изменение действующей налоговой системы (обычная, льготная, СРП). - условия начисления амортизации - различные нормы дисконта (обычно 10, 15, 20%) и др. Экономическим результатом реализации проекта разработки месторождения является показатель (выручка от реализации) добываемой продукции (Q*Ц или объем реализации, а не добычи * цену без учета НДС). Чистым эффектом считается ∑(чистой прибыли и величины амортизационных отчислений), возвращаемой на Предприятие в составе выручки. Основными обобщающими показателями, характеризующими эффективность проекта являются: - IRR – Внутренняя норма возврата капвложений (ВНР) – то значение нормы дисконта, при котором ∑чистого приведенного дохода равна нулю: t=1T(Пt+Аt)(1+IRR)=0 - PI – Индекс доходности (КОК) – характеризует экономическую отдачу вложенных средств и представляет собой отношение суммарных приведенных чистых поступлений (прибыль и амортизация) к суммарному приведенному объему капвложений: PI=t=1T(Пt+Аt)(1+Ен)tt=1TKt(1+Ен)t - NPV – Дисконтированный поток денежной наличности (ЧТС) – это сумма текущих годовых потоков, приведенных к расчетному году, которым считается год принятия проектных решений. Текущие годовые потоки определяются за каждый год расчетного периода как ∑чистой прибыли от реализации и амортизационных отчислений, уменьшенная на величину инвестиций, направляемых на освоение месторождения: NPV=t=1T(Пt+Аt)−Кt(1+Ен)t К реализации выбирается вариант разработки проекта, имеющий наибольшее значение IRR, индекса доходности PI и NPV; и наименьший период окупаемости. - Оценка бюджетной эффективности проектов разработки нефтяных и газовых месторождений. Бюджетная эффективность представляет собой поступления в бюджет от реализации проекта. Доход государства складывается из поступлений от проекта в бюджеты различных уровней (федеральный, региональный, местный) и внебюджетные фонды (государственные социальные фонды: пенсионный, обязательного медицинского страхования, социального страхования). Оценка бюджетной эффективности производится в соответствии с налоговой системой, действующей на период составления проектной документации. При этом учитываются с соответствующего года известные на данный момент изменения в налоговой системе. Для нефтегазодобывающих предприятий налоговая система предусматривает следующий перечень налогов: - НДС – уплачивается по ставке 18% от объема реализации на внутреннем рынке. Экспортируемая продукция облагается по ставке 0%. Налог является федеральным. - НДПИ (включается в себестоимость) был введен в 2002г. взамен трех налогов (роялти, акцизы на нефть, специальный налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы). С 01.01.2006г. действуют ставки: 16,5% – нефть, 17,5% – конденсат (от стоимостной величины объема добычи), 147руб/тыс.м3 – газ. Есть исключения из этой системы налогообложения: - 0% – для величины нормативных потерь, обусловленных особенностями технологического процесса, для попутного газа, для некондиционных запасов, для подземных вод (?); - если налогоплательщик осуществляет за свой счет поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, то при уплате налога применяется коэффициент 0,7. - ЕСН – предусматривает отчисления в пенсионный фонд, ФОМС, фонд социального страхования, обязательного мед. стархования Максимальная ставка – 26% от начисленного ФОТ. С повышением уровня оплаты труда (>280тыс.руб./год на человека) применяется регрессивная ставка. - Обязательный взнос на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (включается в себестоимость) – для нефтегазодобывающей промышленности ставка 0,8% от начисленного ФОТ. - Налог на имущество – начисляется по ставке 2,2% (max) от среднегодовой остаточной стоимости основных средств. Является региональным налогом, вводится правительством субъекта Федерации. Налог уплачивается из прибыли до ее налогообложения. - Таможенная пошлина (не включается в себестоимость) – уплачивается при экспорте. Ставка на нефть устанавливается в долл/тн и зависит от мировой цены на нефть. - Земельный налог (включается в себестоимость) – является местным налогом. До 2006г. считался от площади (на 1м2). Максимальная ставка 1,5% от кадастровой стоимости. - Плата за недра – уплачивается предприятиями, осуществляющими геологическую разведку месторождений. Ставка устанавливается в зависимости от характера месторождения. Базой налогообложения является площадь исследуемых участков. - Налог на прибыль – рассчитывается по ставке 24% от балансовой прибыли и распределяется по бюджетам (6,5% зачисляется в федеральный бюджет, 17,5% – в региональный), но субъекты федерации могут снизить свою часть максимум до 13,5%. Суммы налогов определяются для каждого года реализации проекта, дисконтируются, рассчитывается общая дисконтированная величина и дается разбивка этой суммы по уровням бюджетов и внебюджетных фондов. |
| --- | --- | --- | --- |